Конструкция и нормативные размеры рабочего кресла

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.

Рабочий стул должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.

Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

Рабочее место с ПЭВМ оборудуют стулом, основные размеры которого должны соответствовать росту обучающихся в обуви.

Нормативные размеры стула для учащихся Параметры стула; Рост учащихся в обуви, см. 116-130; 131-145; 146-160; 161-175; > 175. Высота сиденья над полом, мм; 300; 340; 380; 420; 460. Ширина сиденья, не менее, мм; 270; 290; 320; 340; 360. Глубина сиденья, мм; 290; 330; 360; 380; 400. Высота нижнего края спинки над сиденьем, мм; 130; 150; 160; 170; 190. Высота верхнего края спинки над сиденьем, мм; 280; 310; 330; 360; 400. Высота линии прогиба спинки, не менее, мм; 170; 190; 200; 210; 220. Радиус изгиба переднего края сиденья, мм; 20-50. Угол наклона сиденья, °; 0-4. Угол наклона спинки, °; 95-108. Радиус спинки в плане, не менее, мм; 300.