Джон фон Нейман

В основу построения подавляющего большинства компьютеров положены принципы, сформулированные в 1945 году американским ученым венгерского происхождения Джоном фон Нейманом и получившие название «Принципов фон Неймана».

Принцип программного управления.

Программа и данные хранятся в памяти компьютера. Компьютер работает под управлением программы без вмешательства человека. Из него следует, что программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.

Принцип однородности памяти.

Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому компьютер не различает, что хранится в данной ячейке памяти - число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.

Принцип адресности. Структурно основная память состоит из перенумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.

По мнению Неймана:

- Компьютер должен состоять из 5 основных устройств:

  - Устройства ввода.

  - Устройства вывода.

  - Памяти.

  - АЛУ (арифметико-логического устройства)

  - УУ (устройства управления)

- Быть универсальным, а не специализированным устройством.

- Работать в двоичной системе счисления.

- Память компьютера должна делиться на маленькую, но быструю и большую, но медленную.

Структурная схема машины фон Неймана

Начальный адрес программы

Устройство ввода

Устройство вывода

Память

АЛУ (арифметико-логическое устройство)

Схемы

управления

Счетчик

команд

Регистр

команд

Пульт управления

Сигналы управления

Данные

Команды

УУ