Магистраль

К классическому типу архитектуры относится архитектура персонального компьютера с общей шиной. Все функциональные блоки здесь связаны между собой общей шиной, называемой также системной магистралью.

Физически магистраль представляет собой многопроводную линию с гнездами для подключения электронных схем. Совокупность проводов магистрали разделяется на отдельные группы: шину адреса, шину данных, шину управления

Данные по шине данных передаются от процессора к какому-либо устройству, или наоборот - от устройства к процессору, то есть шина данных является двунаправленной.

По шине управления передаются управляющие сигналы от процессора к устройствам (запись в память, считывание из памяти и т.д.). Шина управления является однонаправленной.

По шине адреса передаются адреса ячеек памяти или устройств. Сигналы по шине адреса передаются в одном направлении - от процессора к устройствам. Шина адреса тоже является однонаправленной.

Введение магистрали позволяет унифицировать механизм подключения новых устройств.